Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SAP |  |  |  |
| 1.1 |  | Prace instalacyjne |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 5-18 1712-04 | Przebicia przez ściany z cegły grubości 2 cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 66 | szt. | 66.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 66.000 |
| 2 d.1.1 | KNR 5-18 1712-02 | Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły | szt. |  |  |
|  |  | 40 | szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 3 d.1.1 | KNR 5-18 1712-07 | Przebicia przez stropu betonowe grubości 30 cm | szt. |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 4 d.1.1 | KNR 5-08 0101-04 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 5 d.1.1 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 6 d.1.1 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m |  |  |
|  |  | 250 | m | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 7 d.1.1 | KNR-W 5-08 0115-01 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym | m |  |  |
|  |  | 600 | m | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 8 d.1.1 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w bruzdach YnTKSY ekw 1x2x0,8 | m |  |  |
|  |  | 955 | m | 955.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 955.000 |
| 9 d.1.1 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w bruzdach HDGs 3x1.5 | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 10 d.1.1 | KNR 5-08 0212-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w bruzdach YDY2x1,5 | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 11 d.1.1 | KNR 5-08 0212 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w bruzdach YDY2x1 | m |  |  |
|  |  | 850 | m | 850.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 850.000 |
| 12 d.1.1 | KNR AL-01 0601-01 | Wykonanie przepustów w klasie EI 120 | szt |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 13 d.1.1 | KNR 5-08 0302-02 | Montaż na gotowym podłożu puszek PIP | szt. |  |  |
|  |  | 17 | szt. | 17.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 14 d.1.1 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1bieg. | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.1.1 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 16 d.1.1 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.1.1 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania- uzupełnienie powłok w obrębie prac. | m2 |  |  |
|  |  | 3 | m2 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 1.2 |  | Osprzęt |  |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR 5-06 1601-06 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na cegle - Polon 4200 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 d.1.2 | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.1.2 | KNR 5-06 1601-02 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle - centrala UTC6000 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.1.2 | KNR AL-01 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 22 d.1.2 | KNR 5-06 1606-02 | Instalowanie trzymaczy elektromagnetycznych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 23 d.1.2 | KNR 5-06 1606-02 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na cegle - G40 | szt. |  |  |
|  |  | 113 | szt. | 113.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.000 |
| 24 d.1.2 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - DOR 4043 | szt. |  |  |
|  |  | 110 | szt. | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 25 d.1.2 | KNR 5-06 1612-02 | Instalowanie termicznych czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - TUN 4043 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 26 d.1.2 | KNR 5-06 1609-03 | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - ROP4001 | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 27 d.1.2 | KNR 5-06 1613-02 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - csygnalizator SAL4001 | szt. |  |  |
|  |  | 13 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 1.3 |  | Testy i uruchomienie |  |  |  |
| 28 d.1.3 | KNR AL-01 0601-07 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) | system |  |  |
|  |  | 4 | system | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 29 d.1.3 | KNR AL-01 0603-08 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów | lin. |  |  |
|  |  | 4 | lin. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 30 d.1.3 | KNR AL-01 0604-07 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 31 d.1.3 | Szkolenie pracowników kalk. własna | Opisanie elementów detekcyjnych i, proj.powykonawczy instalacji SAP z uzgodnieniem z rzeczoznawcą p-poż, szkolenie pracowników | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | Roboty budowlane |  |  |  |
| 32 d.2 | KNR AT-43 0107-02 | Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR i płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.38.012) | m2 |  |  |
|  |  | 2.5 | m2 | 2.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.500 |
| 33 d.2 | KNNR 7 0503-08 | Drzwi drewniane jednoskrzydłowe EI30 | m2 |  |  |
|  |  | 4.4 | m2 | 4.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.400 |
| 34 d.2 | kalk. własna | Samozamykacz - zakup dostawa | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 35 d.2 | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 |  |  |
|  |  | 1.6 | m2 | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 36 d.2 | KNR 2-02 1502-06 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze jasnym | m2 |  |  |
|  |  | 6.6 | m2 | 6.600 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.600 |
| 3 |  | Modernizacja sieci hydrantowej |  |  |  |
| 37 d.3 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 38 d.3 | KNNR 4 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 39 d.3 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 40 d.3 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 41 d.3 | KNNR 40142-01+ KNNR 40138-01 | Hydranty HP-25 w szafce z wężem półsztywnym o długości 30m | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 42 d.3 | KNNR 4 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m |  |  |
|  |  | Obmiar dodatkowy 1 | prób. |  | 1.000 |
|  |  | 31 | m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 43 d.3 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 31 | m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 44 d.3 | KNR 0-34 0101-05 | Izolacja rurociągów śr. nom 50 mm otulinami gr. 9 mm | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 45 d.3 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr. nom. 25 mm otulinami gr. 9 mm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 46 d.3 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |